Kompetenz in Automobil- und Industrieelektronik

Micronas präsentiert Systemlösung für Anwendungen mit bürstenlosen Gleichstrommotoren

- Systemlösung beinhaltet Micronas embedded Mikrocontroller HVC 2480B

- Single-Chip-Lösung zum Betrieb bürstenloser Motoren

- Motoransteuerung über integrierte Halb-Brücken oder über externe Leistungsstufe möglich

- Flash-basierter 8-Bit-Mikrocontroller, Betrieb direkt mit einer 12V-Versorgungsspannung

- Kommutierung und Bestimmung der Rotorposition entweder über Hall-Effekt-Sensoren oder mittels BEMF

- Integrierte Komparatoren und virtueller Sternpunkt als Referenz zur BEMF

- Produktinformation über HVC 2480B

Strom-Messwandler mit digitalem Ausgang von Micronas für Automobil- und Industrieanwendungen

- Mit der CUR 315x-Familie erweitert Micronas über den existierenden CUR 3105 hinaus ihr Sensor-Portfolio für berührungslose Strommess-Anwendungen, die von der Kombination aus hoher Genauigkeit und digitalem Ausgangssignal profitieren.

- Strommessung vom Milliampere-Bereich bis zu hunderten Ampere bei statischen Magnetfeldern und Wechselfeldern bis zu 2 kHz.

- Empfindlichkeitsfehler unter 1 Prozent unter optimalen Bedingungen

- Nutzbarer Magnetfeldbereich von ±20 bis ±160 mT.

- Geeignet für Anwendungen wie Batterieüberwachung, z.B. in Hybrid- oder Elektrofahrzeugen, Start-Stop-Systeme, intelligente Stromzähler und Solar-Wechselrichter.

- Produktinformation über CUR 315x

Hall-Effekt-Messwandler zur kontaktlosen Gleich- und Wechselstrom-Messung für Automobil- und Industrieanwendungen

- Der CUR 3105 kann durch Auswahl des idealen Magnetfeldbereichs, durch Programmierung des benötigten Ausgangsverhaltens und durch Auswahl des geeigneten Gehäuses perfekt an kontaktlose Strommess-Anwendungen angepasst werden.

- Strommessung vom Milliampere-Bereich bis zu hunderten Ampere bei statischen Magnetfeldern und Wechselfeldern bis zu 1 kHz.

- Nutzbarer Magnetfeldbereich von ±30 bis ±100 mT.

- Geeignet für Anwendungen wie Batterieüberwachung, z.B. in Hybrid- oder Elektrofahrzeugen, Gleichstromwandler, Start-Stop-Systeme oder in Stromzählern

- Produktinformation über CUR 3105

mySENS® – Micronas präsentiert Systemlösung mit CMOS-basierter Gas-Sensorik auf Sensor+Test 2010

- Innovativer Technologie-Prototyp ermöglicht simultane Detektion zweier Gase und integrierte Messung von Umgebungstemperatur und Luftfeuchte.

- Systemlösung GAS 85xyB basiert auf einer Standard-CMOS-Technologie, bewährt im Automobil und in der Industrie.

- Detektion von Ammoniak und Brandgasen wie z.B. Wasserstoff

- Kleines LCC28-Gehäuse.

- Entwickelt für Anwendungen wie beispielsweise Brandfrüherkennung, Gebäudeklimatechnik, Automobil- und Industrieelektronik sowie Medizintechnik

- Produktinformation über GAS 85xyB

Micronas präsentiert Systemlösung zur Ansteuerung bürstenloser Gleichstrommotoren

- Viele Motor-Applikationen mit elektrischer Kommutierung werden zur bürstenlosen Kommutierung übergehen. Dafür spricht insbesondere die erhöhte Leistungsfähigkeit – speziell in Automotive-Umgebungen

- Systemlösung umfasst Micronas Hall-Effekt-Sensoren für die Kommutierung und einen embedded Mikrocontroller

- Extrem zuverlässige Hall-Sensoren beinhalten aktive Kompensations-Schaltungen für konstante magnetische Kennwerte über den gesamten Versorgungsspannungs- und Temperaturbereich

- Produktinformation über HAL 2xy

Micronas (Übersicht & Hintergrund)

- Hintergrundinformation zum Unternehmen

- Medien-Kontakte

- Virtuelles Presse-Kit ist verfügbar unter www.micronas.com